微型水泵的选型标准

市场上有很多微型水泵、微型液体泵、小型水泵、抽水泵、自吸水泵等，究竟该怎么选择适合的型号，主要参数有： “流量”、“压力”　　
选型时究竟按照什么标准来选型呢？可以根据以下原则来选。　　
一、常温工作介质(0-50℃)，单纯抽水或溶液，不用水气两用，但要求具备自吸能力，并对流量和输出压力有要求。 　
说明：抽的工作介质是水、非油性、不是强腐蚀的液体等溶液(不能含有固体颗粒等)、必须有自吸功能，则可以选择以下泵：　
1、流量要求较大(约4～20升/分钟)，压力要求不高(约1～3公斤)，主要用于水循环、水采样、提升等、要求噪音小、寿命长、高自吸吸程等，则可选BSP、CSP等系列；　　
2、流量要求不高(约1～5升/分钟)，但压力较大(约2～11公斤)，主要用于喷雾、增压、洗车等不需要长时间工作在高压力或大负载下，则可以选ASP、HSP等系列； 　　
3、用于茶台抽水、喷雾等，要求体积尽可能小，流量要求小、噪音小的(约0.1～3升/分钟)，可选ASP等系列。 　　
二、常温工作介质(0-50℃)，需要抽水或气体(可能水气混合或空转、干转场合)，看重体积、噪音、连续使用等性能。　　
说明：要求水气两用、可以长期干转、不损坏泵；24小时连续运转；体积特别小、噪音低，但对流量、压力要求不高。 　
1、用微型泵抽气或抽真空，但有时会有液态水进入泵腔。 　　
2、要求微型泵既能抽气又能抽水。　　
3、用微型泵抽水，但有些时候可能泵没有水可抽，处于“干转”状态。 　　
某些传统水泵畏惧“干转”，“干转”甚至会损坏泵。而PHW、WKA系列产品本质上是一种复合功能泵，它集成了真空泵和水泵的功能，有人把它叫作“真空水泵”。因此，在没有水的情况下，它会抽真空，有水的时候它就抽水。无论是抽气状态还是抽水状态，都属于正常工作范畴，也就无所谓“干转”损伤。 　　
4、主要用微型泵抽水，但不希望在抽水前靠人工加“引水”(有些水泵在工作前需要人工加入一些“引水”，这样泵才能把低处的水抽上来，否则泵无法抽水甚至损坏)，即希望泵有“自吸”功能。这时就可以选PHW、WKA系列产品，它们的长处就在于：没有接触到水时，它就抽真空，形成真空后靠气压把水压上来，而后开始抽水。　　
有以上应用时，可以选PHW、WKA系列。 　　
三、高温工作介质(0-100℃)，比如用微型水泵来进行水循环散热、水冷却，或者抽高温、高温水蒸气、高温液体等，就必须用微型水泵(高温型)才行：　　
1.温度在：50-80℃之间，可以选用微型水气两用泵PHW600B(高温介质型)或者WKA系列高温介质型，最高耐温温度就是　80℃　或　100℃　；　　
2.如果温度在：50-100℃之间，就必须选用WKA系列高温介质型，最高耐温温度就是　100℃　；(当抽取高温水(水温超过约80℃)时，因水中有气体析出，会使抽水流量大幅度降低，具体降低到多少流量，请参照这里：(这不属于泵的质量问题，请选型时注意！))　　
四、对流量有较大要求(超过20升/分钟)，但介质中含有少量油分、固体颗粒、残渣等。　　
说明：要抽的介质中， 　　
1、包含数量较少的、直径较小的软性固体颗粒(如鱼类粪便、污水淤泥、残渣等)，但黏度不能太大，且最好不要有头发一类的缠绕物； 　　
2、允许工作介质中含有少量的油分(例如污水面上漂浮的少量油)，但不能全部是油！ 　　
3、流量要求较大(超过20升/分钟)：　　
(1)不需要自吸功能的场合，且泵不能放入水中，固体颗粒能被切割成更小颗粒的：可以选FSP超大流量系列。　　
(2)需要自吸，且泵可以放入水中时，可选用微型潜水泵QZ(中流量35-45升/分钟)、QD(大流量85-95升/分钟)、QC(超大流量135-145升/分钟)三个系列的微型潜水泵、直流潜水泵。